## Описание контрольно-кассовой машины «ШТРИХ-МPAY-Ф»

ККМ «ШТРИХ-МPAY-Ф» включена в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и/или расчетов с использованием платежных карт в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, в том числе при оказания услуг электросвязи, транспорта, почтовой связи, при торговле нефтепродуктами и газовым топливом, а также при приеме наличных денежных средств от физических лиц платежными агентами (банковскими платежными агентами) вне платежных терминалов.

Характеристики: процессор ARM9, ОЗУ 64Мб, FLAHS 128Мб, Linux 4.3.3.

Печатающее устройство: термопечать, 75 мм/сек, ширина печати 48 мм, количество колонок (при печати стандартным шрифтом) - 32.

Бумага: термохимическая, ширина 57 мм, внутренний диаметр втулки не менее 10 мм, наружный диаметр бобины не более 40 мм.

Дисплей: цветной, с диагональю 2,4 дюйма, разрешение 320х240 точек.

Интерфейсы: RS 232, USB HOST (возможно подключение USB-хаба), GPRS, WiFi, опционально - 3G, Mifare.

Электропитание: от встроенной литий-полимерной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 7,4 В и номинальной емкостью 1,5 А*ч с возможностью подзарядки через адаптер с напряжением 12±2 В, выходной ток не меньше 1 А; от сети переменного тока частотой 50±2 Гц напряжением 187-242 В. Ресурса батареи достаточно для работы в автономном режиме течение 24 часов и более в зависимости от интенсивности использования (до 500 чеков).

Масса: не более 0,5 кг.

Габариты: 210х80х71 мм (Д x Ш x В).

Возможности программного обеспечения, установленного на кассовый аппарат, зависят от поставляемой комплектации оборудования и версии программного обеспечения:

- Различные виды регистрации товара:

  - регистрация по коду товара;

  - регистрация по штрихкоду товара;

  - регистрация по артикулу;

  - регистрация с помощью подбора товара вручную;

  - регистрация по свободной цене;

  - регистрация возврата (в том числе по номеру чека продажи);

- Операции с открытыми и закрытыми чеками:

  - сторнирование товара до закрытия чека;

  - отмена любого чека до его закрытия;

  - объединение позиций чека с одинаковым товаром;

- Механизм работы с отчетами:

  - отчет с гашением;

  - отчет без гашения;

  - отчет о продажах товаров;

  - отчет о состоянии расчетов.

- Работа с кассой:

  - внесение денег в кассу;

  - выплата денег из кассы;

  - получение информации о сумме денег в денежном ящике.

- Работа с облачным приложением «1С:Касса»

- Работа со сканером штрихкодов.

- Работа с весами.

- Оплата чека платежными средствами нескольких типов.

- Работа с весовыми штрихкодами.

- Поддержка 54-ФЗ.